Supplemental file 2 CryoEM data collection and processing statistic

| Protein | Insulin-bound IDE-FabH11-E |  |  | IDE-FabH11-E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data collection |  |  |  |  |  |
| Grids | Carbon lacey | Gold lacey nanowire | Gold lacey nanowire | Gold lacey nanowire | Gold lacey manual |
| Vitrification Method | Manual Plunger | Spotiton | Spotiton | Manual Plunger | Spotiton |
| Microscope | Krios | Krios | Krios | Krios | Krios |
| Session name | 17mar04a | 17mar30a | 17may12a | 16sep10a | 17apr29a |
| Voltage (kV) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Magnification | 45,454 X | 45,454 X | 45,454 X | 45,454 X | 45,454 X |
| Tilt angle | 0 | 0 | 0 | 20-50 | 30 |
| Detector | K2 Summit | K2 Summit | K2 Summit | K2 Summit | K2 Summit |
| Recording mode | Counting | Counting | Counting | Counting | Counting |
| Dose rate (e-/s) | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 6.8 |
| Pixel size (Å/pix) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total dose (e-/Å2) | 63.1 | 67.6 | 64.5 | 72.3 | 61.8 |
| Number of frames | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total exposure time (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Set defocus range (µm) | 1.5 – 2.2 | 1.5 – 2.2 | 1.5 – 2.2 | 1.5 – 2.2 | 1.5 – 2.2 |
| EM data processing |  |  |  |  |  |
| Number of micrographs | 625 | 582 | 1878 | 509 | 620 |
| Number of particles | 104,404 | 211,810 | 446,069 | 92,017 | 296,626 |
| Particles used for refinement | 41,231 | 40,196 | 56,965 | 29,621 | 155,971 |
| Total particles used for IDE dimer refinement | 148,392 |  |  | 151,868 |  |